**大学

毕 业 设 计（论 文）

题    目：         labview虚拟示波器软件设计

学    院：        **************学院

专    业：               ****

学生姓名：    ******    班级/学号      ******

指导老师/督导老师：            *******

起止时间： 2009 年 2 月25 日   至   2009 年 6 月 18 日

- 摘  要

基于虚拟仪器的概念，通过GPIB接口总线实现PC机与可编程仪器的通信。虚拟示波器较传统的示波器，大大降低了成本，而且使用起来方便，需调用一个VI，就可以完全实现传统示波器的功能。本文介绍了虚拟仪器的GPIB总线接口技术。

主要任务是实现函数发生器产生的波形能够在电脑显示器上显示。函数发生器通过GPIB卡与电脑连接并传输数据，电脑上通过LABVIEW软件环境完成与GPIB卡的数据通信。在LABVIEW环境下完成了对虚拟仪器前面板以及后台程序框图的设计与编程。在LABVIEW开发环境下，实现对GPIB控制时，采用VISA模块驱动的方法进行编程。设计结果在LABVIEW环境下的虚拟示波器能够实现示波器的功能，能够显示函数发生器所产生的任意波形。

关键词：  GPIB； 虚拟仪器； LABVIEW； 示波器

- Abstract

According to the concept of the virtual instrument，the pc achieved commnication with the programmble equipment with GPIB Interface bus. The Virtual oscilloscope reduce the cost more  than the traditional oscilloscopes and convenient to use, we need to call a VI, which can be realized the function of traditional oscilloscope fully. This text presents a Virtual instrument's GPIB bus interface technology.

The main task is to achieve the waveform can be displayed on the screen of the computer which send out by the function generator. The function generator connect to computer through a GPIB card and transfer data. Labview can be communicated with GPIB card and save data on computer. The virtual instrument front panel design and background process diagram programming can achieved under Labview software environment. The realization of GPIB control, using VISA module-driven approach to program in Labview. The result of the design is that the virtual oscilloscope is able to complete the Real oscilloscope function in Labview.

Keywords:  GPIB;  virtual instrument;  LABVIEW;  oscilloscope

目 录

摘  要	I

Abstract	II

第一章  引  言	1

1.1 虚拟仪器发展现状	1

1.2 GPIB概述	2

1.3 课题任务以及研究意义	3

1.3.1 课题任务	3

1.3.2 研究意义	3

第二章  原理框图与设计思路	5

2.1 原理及框图	5

2.2 设计思路	5

第三章 Labview软件环境及其编程	7

3.1 Labview软件环境介绍	7

3.2 Labview编程	8

3.2.1 GPIB命令	8

3.2.2 前面板设计	12

3.2.2 Labview程序编写	13

第四章 显示波形实验	23

4.1 显示正弦波波形	23

4.2 显示方波波形	23

4.3 显示三角波波形	24

4.4 显示噪声波形	24

第五章  展  望	25

结束语	26

致   谢	27

参考文献	28

- 第一章    引言

- 1.1 虚拟仪器发展现状

随着计算机技术的发展，传统仪器开始向计算机化的方向发展．虚拟仪器是90年代提出的新概念．虚拟仪器技术的提出与发展，标志着二十一世纪自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向．所谓虚拟仪器，就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能，使用者操作这台计算机，就像是在使用一台专门设计的电子仪器．

传统仪器一般由操作面板、信号输入端口、检测结果输出这几部分组成，是一台独立的装置，功能都是通过硬件电路或固化软件实现，传统仪器由仪器生产厂家给定，其功能和规模一般是固定的，用户无法随意改变其结构和功能。另外传统仪器价格昂贵，技术更新慢(周期为5到10年)，开发费用高，这使得传统仪器很难适应信息时代对仪器的要求，随着测试技术和计算机技术深层次的结合，出现了虚拟仪器。

虚拟仪器的突出成就不仅是可以利用PC机组建成为灵活的虚拟仪器，更重要的是它可以通过各种不同的接口总线，组建不同规模的自测试系统。它可以藉不同的接口总线的沟通，将虚拟仪器、带接口总线的各种电子仪器或各种插件单元，调配并组建成为中小型甚至大型的自动调试系统。

当今虚拟仪器的系统开发采用的总线包括传统的RS232串行总线、GP－IB通用接口总线、 VXI总线，以及已经被PC机广泛采用的USB通用串行总线和IEEE 1394总线（即Firewire，也叫做火线）。世界各国的公司，特别是美国NI公司，为使虚拟仪器能够适应上述各种总线的配置，开发了大量的软件以及适应要求的硬件（插件），可以灵活地组建不同复杂程度的虚拟仪器自动测试系统。RS232总线是PC机早期采用的通用串行总线，至今仍然适用于要求较低的虚拟仪器或测试系统。GPIB仪器总线已经风行多年，由于它只是8位并行仪器总线，传输速率和传输距离有限，已经跟不上当今大规模自测试系统的需求。但是，采用GP－IB总线的仪器或插件，仍然大量存在，一直在应用，因此GP－IB总线仍然是组建中等水平自动测试系统所欢迎的总线。VXI总线是在VME总线的基础上发展起来的仪器总线，成为当今国际上测量仪器总线的主体。它可以满足当代科学技术发展的测试要求，成为世界各国开发虚拟仪器最重视的开发对象。在这一方面，不仅常有新的软件出现，也常有高水平的系统开发成果的报道。 从事虚拟仪器开发的厂家和公司，也很注意USB通用串行总线和IEEE 1394串行总线虚拟仪器的开发，一是因为虚拟仪器系统主控常采用PC机，而当今PC机已经更多地采用USB总线和IEEE 1394总线，二是因为USB总线已经得到广泛的支持。微软Windows 98全面支持USB总线， Windows CE和Windows NT5.0也支持USB，Windows 95的修订版也支持USB，Sun公司和Digital公司也已经支持USB。但是，USB总线只限于用在较简单的测试系统中，当今用虚拟仪器组建自动测试系统，更有前途的是采用IEEE1394串行总线，这是因为这一种高速串行总线，能够以100、200或400Mb／s的速率传送数据，显然会成为虚拟仪器发展最有前途的总线。目前国际上虚拟仪器所用IEEE 1394总线的传站速度的最高记录，已经达到100Mb／s[1]。

虚拟仪器开发商不仅注意使虚拟仪器能够适应上述各种通用计算机总线系统，使之为虚拟仪器服务，而且也注意建立各种仪器专用的总线系统。美国 NI公司在1997年9月1日推出模块化仪器的主流平台PXI，这是与Copact PCI完全兼容的系统。这种虚拟仪器模块化主流平台PXI／Compace，PCI的传输速度已经达到100Mb／s，是目前已经发布的最高传输速度。虚拟仪器的开发厂家，为扩大虚拟仪器的功能，在测量结果的数据处理、表达模式及其变换方面也做了许多工作，发布了各种软件，建立了数据处理的高级分析库和开发工具库（例如测量结果的谱分析、快速傅立叶变换、各种数字滤波器、卷积处理和相关函数处理、微积分、峰值和阈值检队波形发生、噪声发生、回归分析、数值运算、时域和频域分析等），使虚拟仪器发展成为可以组建极为复杂自动测试系统的仪器系统。

虚拟仪器的发展是信息技术的一个重要领域.它对科学技术的发展和国防、工业、农业的生产将产生不可估量的影响。虚拟仪器的研究有利于改善我国高性能测控设备依赖进口的现状。我国的测控技术薄弱环节在于高性能的硬件设备跟不上，很多依赖进口。而在虚拟仪器中，软件是关键。而软件的发展在智力资源丰富的条件下，可以很快发展。这样，我们就可以扬长避短，推动测控技术的快速发展，缩短我国测控技术与国外水平的差距。虚拟仪器可广泛应用于航天航空、军事工程、电力工程、机械工程、建筑工程、铁路交通、地质勘探、生物医疗等很多需要高性能测控设备进行电子测量、振动分析、声学分析、故障诊断等科学分析的场合。在大专院校使用虚拟仪器，可以让学生使用到那些一般学校买不起的昂贵的高性能测控设备和精密仪器设备，在节约了大量仪器设备经费投入的同时还开阔了学生们的眼界和思路。虚拟仪器可以非常灵活地进行教学中的原理设计实验，并进行直观的演示，为提高教学质量与效率创造了条件。随着网络技术的发展，虚拟仪器有着十分光明的前景，将虚拟仪器应用于网络技术，可以为远程教学和远程实验提供强大的功能，进一步提高实验室设备的利用率，并为异地实验数据及更广泛的学术交流提供了高效的平台。

- 1.2 虚拟仪器产生的背景

现代科技的进步以计算机的进步为代表，不断创新的计算机技术，从各个层面上影响着各行各业的技术进步，今天的测控仪器行业同样经历着一场翻天覆地的变革，一方面，计算机技术的进步为新型的测控仪器产生提供了现实基础，主要表现在：

- 微处理器和DSP(digital signal processing)技术的快速进步以及其性能价

格比不断上升大大改变了传统电子行业的设计思想和观念，原来许多由硬件完成的功能今天能够依靠软件实现；

(2)面向对象技术，可视化程序开发语言在软件领域为更多易于使用，功能强大的软件开发提供了可能性。

另一方面，传统的测控仪器越来越满足不了科技进步的要求，主要表现在：

(1)现代测控要求仪器不仅仅能单独测量到某个量，而更希望它们之间能够互相通信，实现信息共享，从而完成对被测系统的综合分析、评估，得出准确判断。传统仪器在这方面显然存在严重不足，甚至根本不可能实现。

(2)对于复杂的被测系统，面对各个厂家的不同测试设备，使用者需要的知识很多。这样的仪器不仅使用频率和利用率低，而且硬件存在冗余。

鉴于上述原因，基于计算机的测试仪器逐渐变成现实，其出现和广泛使用对测控仪器产生较为深刻的影响。

- 1.3 虚拟仪器的概念

虚拟仪器(Virtual Instrument 简称VI)的概念是1986 年由美国国家仪器公司

（National Instrument NI）首先提出的，虚拟仪器是指通过应用程序将通用计算机与功能化模块硬件结合起来，用户可以通过友好的图形界面来操作这台计算机，就像在操作自己定义，自己设计的一台单个仪器一样，从而完成对被测试量的采集、分析、判断、显示、数据存储等。 虚拟仪器的实质是利用计算机显示器的显示功能来模拟传统仪器的控制面板，以多种形式表达输出检测结果；利用计算机强大的软件功能实现对信号数据的运算、分析和处理；利用I/0 接口设备完成信号的采集、测量与调理，从而完成各种测试功能的一种计算机仪器系统。

与传统仪器一样，虚拟仪器同样可以划分为数据采集、数据分析处理、显示结果三大功能块，虚拟仪器以透明方式把计算机资源和仪器硬件的测控能力相结合，实现仪器的功能运作应，用程序将可选硬件（如GPIB VXI PCI USB等总线I/O设备）和可重复使用源码库函数等软件结合起来实现模块间的通信，源码库函数为用户构造自己的虚拟仪器系统提供了基本的软件模块，当用户的测试要求变化时，可以方便地由用户自己来增减硬软件模块，或重新配置现有系统以满足系统的测试要求。

- 1.4 虚拟仪器技术的发展现状

虚拟技术，计算机通讯技术和网络技术是信息技术最重要的组成部分。虚拟技术蕴含的巨大潜力，使发达国家趋之若鹜。20世纪80年代首先在美国兴起和发展起来的虚拟仪器无疑是虚拟技术领域中的重要组成部分， 因此自1982年美国研制成功第一台虚拟仪器以来，虚拟仪器在世界范围内发展十分迅速。如世界著名的NI公司、HP公司等已经形成了系列化的虚拟函数信号发生器、信号分析仪、存储示波器及图表记录仪等产品，进入90年代末期，我国一些科研单位及高等院校（如清华大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、哈尔滨仪器王公司等）也十分重视虚拟仪器的开发与研究。

虚拟仪器技术经过十几年的发展，而今正沿着总线与驱动程序标准化软/硬件模块化、编程平台的图形化和硬件模块的即插即用方向进步。以开放式模块化仪器标准为基础的虚拟仪器标准正日趋完善虚拟仪器技术在发达国家的推广应用也十分普及，不仅在电子测量领域过程控制领域包括人们生活的其它许多领域利用虚拟仪器实现复杂的测量与控制系统的例子也很多。

近年来，世界各国的虚拟仪器公司开发了不少虚拟仪器开发平台软件，除去最早和最有影响力的NI 公司开发的LabVIEW 和LabWindows/CVI 之外，还有美国HP 公司的HP-VEE 和HP-TIG 平台软件美国Tektronix 公司Ex-TestTek-TNS

软件以及美国HEM Data、公司的Snap-Master 平台软件，也是优秀的虚拟仪器开发平台软件。

虚拟仪器正在继续迅速发展，它可以取代测量技术传统领域的各类仪器。虚拟仪器在组成和改变仪器的功能和技术性能方面具有灵活性和经济性，因而适应于当代科学技术迅速发展和科学研究不断深化所提出的更高更新的测量课题和测量需求。虚拟仪器相比于传统仪器具有诸多优势，而这些优势使得虚拟仪器技术非常适用于电网谐波测量方面的应用。

- 1.5 虚拟仪器的组成

虚拟仪器由软件和硬件两部分组成，突破了传统电子仪器以硬件为主体的模式，用具有测试软件的计算机实现传统电子仪器的功能。

虚拟仪器的硬件是计算机和为其配置的各种传感器互感器信号调理器数

据采集器等计算机及其配置的电子测量仪器硬件模块组成了虚拟仪器测试硬件平台的基础。

软件是虚拟仪器的灵魂，NI 公司在提出虚拟仪器概念时用“软件就是仪器

Software is Instrument”的口号来表达虚拟仪器的特征，强调了软件在虚拟仪器中

极为重要的位置，虚拟仪器的软件包括：虚拟仪器的前面板、信号采集模块、信号处理模块和数据存储模块等。

因此测量信号是在软件的控制下，经由电子测量硬件平台的采集，再经电子计算机的处理，得到最终的测试结果，并以数据、曲线、图形等显示在电子计算机的终端显示屏上。

- 1.6 虚拟仪器采用的总线方式

虚拟仪器的突出成就不仅是可以利用PC 机组建成为灵活的虚拟仪器，更为重要的是它可以通过各种不同的接口总线，组建不同规模的自动测试系统。它可以借助不同的接口总线的沟通，将虚拟仪器、带接口总线的各种电子仪器或各种插件单元，调配并组建成为中小型或大型的自动测试系统。

虚拟仪器系统开发所采用的总线包括传统的RS232总线、GPIB 通用接口总线、VXI 总线PCI 总线以及已经被PC 机广泛采用的USB通用串行总线和IEEE1394 总线(也叫做火线)。

RS232 总线是PC 机早期采用的串行总线，至今仍然适用于要求较低的虚拟仪器或测试系统，GPIB仪器总线已经风行多年，由于它只有8 位并行仪器总线，传输速率和传输距离有限，已经跟不上当今大规模自动测试系统的需求，但是采用GPIB总线的仪器或插件仍然大量存在，一直在使用，因此GPIB 总线仍然是组建中等规模自动测试系统所普遍采用的总线技术，VXI 总线是在VME 总线的基础上发展起来的仪器总线，是当今国际上测量仪器总线的主流技术。它可以满足当代科学技术发展的测试要求，成为世界各国开发虚拟仪器最重视的开发对象。PCI 总线是通用计算机总线也是测量仪器主流总线之一。

从事虚拟仪器开发的厂家和公司，也很注意USB 通用串行总线和IEEE1394 串行总线虚拟仪器的开发，一是因为虚拟仪器系统主控制单元常采用PC 机，而当今PC机已经更多的采用USB总线和IEEE1394 总线，二是因为USB总线已经得到微软公司SUN、 公司Digital 、公司的全面支持。而IEEE1394 串行总线也很有发展前途，因为它是一种高速串行总线，能够以100 200 或400Mb/s 的速率传递数据。

- 1.7 本文的主要工作

- 本软件主要功能是利用信号发生器发出各种波形，对波形进行频谱分析，对比发出之前的波形及经过频谱分析处理后处理的波形。

- 信号发生器的波形主要包括：正弦波、方波、三角波、锯齿波、白噪声等！

- 第二章  原理框图与设计思路

- 2.1  原理及框图

示波器是利用电子示波管的特性，将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像，显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。虚拟示波器是通过电脑商的Labview软件平台来实现示波器的功能。图2-1是本设计的硬件示意图。

双通道模拟信号发生器发出各种波形，通过叠加产生各种想要波形，通道二是可选的，可以选择不发送波形。产生信号后，通过labview自带的频谱分析模块对波形进行频谱分析，然后显示处理后波形，通过处理后的波形和之前的波形，可以开出频谱分析的结果。

- 为了更好的分析波形，添加波形最大值和最小值，还有两个分析单点的坐标，通过坐标可以读取任何点的坐标值。

- 另外添加了，七种不同的波形任意几个叠加，这样就可以模拟任何波形叠加后的波形，方便大家直观的认识各种不同的波形。

- 2.2 设计思路

双通道叠加

频谱分析

波形显示

多通道叠加

波形分析

信

号

模拟发生器

- 图 2-2 设计框图

- 利用labview里的信号发生器控件模拟信号源，通过选择控件选择不同的信号，同时将波形的属性开放，方便调试，可任意调整波形的属性，将模拟出的初始波形在波形显示框里显示，为了能模拟出更多的波形，所以设定双通道发波形，并且可以叠加。然后进行频谱分析，送给波形浏览器显示频谱分析后的波形，这样就可以直观的看出频谱分析前后的波形。除了双通道产生波形外，还有多种波形任意叠加的功能，这里有6种波形可以任意叠加，可以直观的看出各种波形。

- 详细设计如下图

程序开始模块

数字滤波模块

叠加或不叠加

波形显示

频域分析

多通道叠加

波形显示

设置波形显示

最大值

最小值

测试分析波形

信号发生器

设置波形显示属性

波形显示

- 第三章 Labview软件环境及其编程

- 3.1 Labview软件环境介绍

LabVIEW是NI推出的虚拟仪器开发平台软件，它们能够以其直观简便的编程方式、众多的源码级的设备驱动程序、多种多样的分析和表达功能支持，为用户快捷地构筑自己在实际生产中所需要的仪器系统创造了基础条件。

LabVIEW采用图形化编程语言--G语言，产生的程序是框图的形式，易学易用，特别适合硬件工程师、实验室技术人员、生产线工艺技术人员的学习和使用，可在很短的时间内掌握并应用到实践中去。特别是对于熟悉仪器结构和硬件电路的硬件工程师、现场工程技术人员及测试技术人员来说，编程就像设计电路图一样；因此，硬件工程师、现场工程技术人员及测试技术人员们学习LabVIEW驾轻就熟，在很短的时间内就能够学会并应用LabVIEW。也不必去记忆那眼花缭乱的文本式程序代码。

LabVIEW这么容易学习和使用，是不是LabVIEW的功能十分有限呢？不。像C或C++等其它计算机高级语言一样，LabVIEW也是一种通用编程系统，具有各种各样、功能强大的函数库，包括数据采集、GPIB、串行仪器控制、数据分析、数据显示及数据存储，甚至还有目前十分热门的网络功能。LabVIEW也有完善的仿真、调试工具，如设置断点、单步等。LabVIEW的动态连续跟踪方式，可以连续、动态地观察程序中的数据及其变化情况，比其它语言的开发环境更方便、更有效。而且LabVIEW与其它计算机语言相比，有一个特别重要的不同点：其它计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码行，而LabVIEW采用图形化编程语言--G语言[7]。

LabVIEW程序又称为虚拟仪器，它的表现形式和功能类似于实际的仪器；但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此，LabVIEW特别适用于实验室、多品种小批量的生产线等需要经常改变仪器和设备的参数和功能的场合，及对信号进行分析研究、传输等场合。

总之，由于LabVIEW能够为用户提供简明、直观、易用的图形编程方式，能够将繁琐复杂的语言编程简化成为以菜单提示方式选择功能，并且用线条将各种功能连接起来，十分省时简便，深受用户青睐。与传统的编程语言比较，LabVIEW图形编程方式能够节省85％以上的程序开发时间，其运行速度却几乎不受影响，体现出了极高的效率。使用虚拟仪器产品，用户可以根据实际生产需要重新构筑新的仪器系统。例如，用户可以将原有的带有RS232接口的仪器、VXI总线仪器以及GPIB仪器通过计算机，联接在一起，组成各种各样新的仪器系统，由计算机进行统一管理和操作[8]。

- 3.2 Labview编程图形显示

3.2.1  　概述

图形显示对于虚拟仪器面板设计是一个重要的内容。LabVIEW为此提供了丰富的功能。在前面几章我们已经接触了这个问题，现在较系统地介绍一下。

我们不从图形的实现方法上去讨论问题,那是计算机图形学的课题。但我们需要从用户的可能的需求角度探求一下，如果你需要做虚拟仪器方面的开发，那么可能遇到些什么图形问题。LabVIEW在这方面所做的工作是非常值得借鉴的。

在LabVIEW的图形显示功能中Graph和Chart是两个基本的概念。一般说来Chart是将数据源（例如采集得到的数据）在某一坐标系中，实时、逐点地显示出来，它可以反映被测物理量的变化趋势，例如显示一个实时变化的波形或曲线，传统的模拟示波器、波形记录仪就是这样。而Graph则是对已采集数据进行事后处理的结果。它先将被采集数据存放在一个数组之中，然后根据需要组织成所需的图形显示出来。它的缺点是没有实时显示，但是它的表现形式要丰富得多。例如采集了一个波形后，经处理可以显示出其频谱图。现在，数字示波器也可以具备类似Graph的显示功能。

LabVIEW的Graph子模板中有许多可供选用的控件，其中常用的见下表：

|  | Chart | Graph |
| --- | --- | --- |
| Waveform（波形） | * | * |
| XY |  | * |
| Intensity（强度图） | * | * |
| Digital（数字图） |  | * |
| 3D Surface（三维曲面） |  | * |
| 3D Parametric（三维参变量） |  | * |
| 3D Curve（三维曲线） |  | * |

由表中可以看出，Chart方式尽管能实时、直接地显示结果，但其表现形式有限，而Graph方式表现形式要远为丰富，但这是以牺牲实时为代价的。在LabVIEW ６i版本中还包含有极坐标等其他图形（Plot），本章不讨论。

3.2.2　Graph控件

各种图形都提供了相应的控件，以Graph为例介绍。图４－１所示为它的控件。所有这些控件都包含在图形快速菜单的Visible Items选项下。

曲线图例可用来设置曲线的各种属性，包括线型（实线、虚线、点划线等）、线粗细、颜色以及数据点的形状等。

图形模板可用来对曲线进行操作，包括移动、对感兴趣的区域放大和缩小等。

光标图例可用来设置光标、移动光标，帮助你用光标直接从曲线上读取感兴趣的数据。

刻度图例用来设置坐标刻度的数据格式、类型（普通坐标或对数坐标），坐标轴名称以及刻度栅格的颜色等。

曲线图例

刻度图例

(Scale Legend)

图形模板

(Graph Palette)

光标图例

(Cursor Legend)

标签(Label)

说明

(Caption)

图4-1  Graph的图形控件

3.2.3　Chart的独有控件

Chart的数据并没有事先存在一个数组中，它是实时显示的，为了能够看到先前的数据，Chart控件内部含有一个显示缓冲器，其中保留了一些历史数据。这个缓冲器按照先进先出的原则管理，其最大容量是1024个数据点。

- 滚动条(Scrollbar)

它直接对应于显示缓冲器，通过它可以前后观察缓冲器内任何位置的数据。

- 数据显示(Digital Display)

选中它，可以在图形右上角出现一个数字显示器，这样可以在画出曲线的同时显示当前最新的一个数据值。

- 刷新模式(Update Mode)

Chart提供了三种画面的刷新模式，分别是

- Strip Chart Mode（条壮图）：它与纸带式图表记录仪类似。曲线从左到右连续绘制，当新的数据点到达右部边界时，先前的数据点逐次左移。

- Scope Chart Mode（示波器模式）：它与示波器类似。曲线从左到右连续绘制，当新的数据点到达右部边界时，清屏刷新，从左边开始新的绘制。它的速度较快。

- Sweep Chart Mode（扫描模式）：与示波器模式的不同在于当新的数据点到达右部边界时，不清屏，而是在最左边出现一条垂直扫描线，以它为分界线，将原有曲线逐点向右推，同时在左边画出新的数据点。如此循环下去。

- 堆叠式图区（Stack Plots）

在相同的纵坐标下，由于各种测量信号的差异，将几条曲线显示在同一个图区有困难时，可以组织出一种纵坐标相同，而有各自横坐标的堆叠式图区。

打开\LabVIEW\Examples\Graphs\chart.lib目录的Charts.vi，那里提供了有关Chart的各种形态的例子，以及堆叠式图区的例子

- 3.3 前面板设计

打开Labview软件，新建VI之后，我们会看到前面板，点击查看菜单里的控件选板和工具选板，一般工具选板默认是开启的。如下图。

图3-7 工具选板                                      图3-8 控件选板

虚拟示波器前面板需要的控件有，图形显示控件目录下的波形图控件，数值输入控件中目录下的旋钮（3个，1个用来调幅值，另外用来调节频率），前面板的工作量不是很大，只需要做出一个示波器的样子，能够显示波形就可以了。下图为该设计的前面板。

图3-9 虚拟示波器前面板

- 3.4 Labview程序编写

3.4.1信号发生器的设计

数据模拟模块是用labview自己模块模拟发出波形模拟采集的数据波形，主要为分析波形等使用，模拟的波形主要分为两个通道或将两个通道的叠加成一个波形。发出的波形主要有：正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声、Gamma。

主要方法是在labview中用函数信号发生器产生一个信号，实际上相当于通过软件实现了一个信号发生器的功能。主要实现如下图：

正弦波：

公式为y=Asin(ωx+φ）A为振幅，ω周期，φ相位。

方波：

公式为y=flc1hs(sin(2*pi*f*t), eps)&Va/yp频率为f的值为0～1的方波。

电流的波形为矩形的电流即为方波电流。不论 t 轴上下是不对称的，只要是矩形就可叫方波，必要时，可加“对称”，“不对称”加以说明。 
方波不一定是交流波。主要看该方波有没有正负交替，要一直是一个符号就是直流了，可以全是正的，也可以全是负的；如果有正有负就是交流了。
三角波：

三角波函数：

输入          f[x_]:=x /; 0<=x<1

输入          f[x_]:=2-x /; 1<=x<2

输入          f[x_]:=f[x-2] /; x>=2

锯齿波：一般主要由搭建硬件电路来实现，效果如下图：

波形方式对应的labview控件如下：有正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声。

程序的主要实现模块，当选择模拟波形时，有两个通道可以选择波形，可以调整幅值、频率、相位。可以将两个不同的波形进行叠加，形成各种不同想要的波形。

3.4.1信号发生器的设计

多通道波形叠加,主要是指正弦波、方波、三角波、锯齿波、白噪声、gamma七个波形任意叠加显示，可以单独显示任何一个波形，也可以显示任何2个、3个或n个波形叠加，主要程序实现如下图：

主要实现方法是将各个控件合成一个数组，由开关量变成模拟量，通过case控件进行判断，最终达到任意波形叠加。

双通道叠加，主要功能是将两个通道的波形叠加到一起得到想要的波形，例如：正弦+白噪声就会模拟出一个受干扰的正弦信号!

3.4.2频谱分析模块

频谱分析模块主要利用labview现有的模块完成的，波形信号过来以后通过自功率谱，然后求以10位底的对数，最后乘以10送个波形显示，主要算法是根据《labview8.2入门与精通》上的说明编写的！

- 波形显示及实验结果

- 完成示波器之后，在这章中将对设计结果做一些实验来验证一下虚拟示波器的性能。

- 4.1 显示正弦波波形

函数发生器通道一选择“正弦波”波形，通道二不选择波形。运行结果如图4-1所示。

图4-1 正弦波

- 4.2 显示方波波形

当函数发生器发出的是方波的时候，.运行结果如图4-2所示。

图4-2 方波

- 4.3 显示三角波波形

函数发生器发出三角波。显示结果如图4-3所示。

图4-3 三角波

- 4.4 显示高斯白噪声波形

图4-4 噪声

- 4.5 显示GAMMA噪声波形

- 4.6 显示锯齿波形

- 4.6 各个信号与经过频谱分析后波形对比

- 正弦波及频谱分析后的波形

发出波形设置及频谱分析后最大值最小值如图：

方波

- 4.6 波形叠加及频谱分析

- 如下图，两个通道分别为正弦波与方波，频谱分析波形框显示为第一个通道频谱分析后的波形。

- 叠加波形以后波形如下：

- 正弦加白噪声效果如下图

- 叠加后

- 多通道波形叠加

- 效果如下图，主要功能是可以实现正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声、gamma六个波形任意叠加。

- 第五章  展  望

随着莫尔定律的持续发展及个人计算机技术的日新月异，虚拟仪器系统的功能也越来越强大。个人计算机的内存、影像处理、输入输出及中央处理单元的性能每年都在提高，而这些技术都有利于“虚拟”的测量和自动化系统的发展。从个人计算机的出现至今，其性能已提高了10000倍，而其价格却不断地下降，因此，这些功能强大、性能可靠、成本低廉的计算机系统被广泛应用到实验室的产品研发及生产线上产品的制程中。个人计算机的不断发展进步不仅使得虚拟仪器系统成为一种低成本、高弹性的解决方案，更大大提升了企业生产率，而这是传统独立的仪器设备所无法比拟的优势。虚拟仪器正在继续迅速发展。它可以取代测量技术传统领域的各类仪器。虚拟仪器在组成和改变仪器的功能和技术性能方面具有灵活性与经济性，因而特别适应于当代科学技术迅速发展和科学研究不断深化所提出的更高更新的测量课题和测量需求。“没有测量就没有鉴别，科学技术就不能前进”。虚拟仪器将会在科学技术的各个领域得到广泛应用。

- 结束语

通过这个毕业设计，接触了Labview这款强大的图形编程软件，并从中获得了很多知识。现在已经可以熟练的操作这款编程软件，而且也能后独立设计一些基于Labview的虚拟仪器。另外，对信号发生器也有了一些了解，虽然没有完全掌握，但是还是对其中一些例如case结构、labview控件、后面板编程等有了比深入的认识。纵观整个毕业设计，应该算是圆满成功，不近达到了老师布置的任务，还做出了多通道叠加控制模块，以及其他一些人性化的模块，这都是在对Labview的学习过程中思考和实践的成果，希望本论文能够对其他虚拟仪器设计有启发。

- 致   谢

本课题和论文是在***的亲切关怀和精心指导之下完成的，在此表示衷心的感谢。

- 参考文献

[1]候国屏, 王珅, 叶齐鑫. labview7.1编程与虚拟仪器设计[M]. 北京：清华大学出版社,2005.2:

[2]郑莹娜. 基于NI-LabVIEW 开发平台的虚拟测试系统[J]. 电子技术应用,1998,02):13—14

[3]杨乐平. Labview程序设计与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2001

[4]卫国平, 王坤. 计算机虚拟仪器图形编码labview实验教材[M]. 北京:中科泛华测控技术有限公司,2003: 45-58

[5] NI-488.2 user manual for widows. American: national Instrument company,1998:

[6]张易知, 肖啸, 张喜斌, 卫跃春. 虚拟仪器的设计与实现. 西安电子科技大学出版社,2001: 79-130

[7]刘君华, 丁晖, 阎晓艳. 虚拟仪器图形化编程语言Labview教程. 西安电子科技大学出             版社,2001.8.1: 66-95

[8]杨乐平, 李海涛等.  LabVIEW高级程序设计. 清华大学出版社,2003年4月:29-117

[9]刘君华, 郭会军, 赵向阳, 贾惠芹. 基于LabVIEW的虚拟仪器设计. 电子工业出版社,2003年1月:24-47

[10] M.L. Chugani, A.R. Samant, and M. Cerna (Prentice Hall).  LabVIEW Signal Processing .